คู่มือการใช้งาน (User Manual)

บอร์ดขยาย หุ่นยนต์ Robot ESP32 38PIN Breakout Board

บอร์ดทดลอง Prototype ชุดฝึก Arduino — SKU-1015 by Massmore

MCU: ESP32-WROOM-32E  |  Motor Driver 2CH  |  Servo 3CH  |  TFT/OLED  |  DC-DC 5V/3A

เอกสารเวอร์ชัน 1.0  |  กรกฎาคม 2026  |  www.massmore.shop

# สารบัญ (Table of Contents)

# 1. Overview (ภาพรวม)

SKU-1015 ESP32 Breakout Board คือบอร์ดขยาย (Breakout Board) สำหรับโมดูล ESP32 แบบ 38 ขา ออกแบบและผลิตโดย Massmore เพื่อให้การพัฒนาโปรเจกต์หุ่นยนต์ ระบบ IoT และการเรียนรู้ Arduino เป็นเรื่องง่าย เพียงเสียบบอร์ด ESP32 DevKitC ลงบนซ็อกเก็ต ก็พร้อมเชื่อมต่อมอเตอร์ เซอร์โว จอแสดงผล และเซนเซอร์ต่าง ๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องต่อสายระโยงระยางบนเบรดบอร์ด ลดปัญหาสายหลุดและการต่อวงจรผิดพลาด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

ชุดพร้อมเรียนรู้ประกอบด้วยสินค้า 4 รายการ ได้แก่ บอร์ดขยาย SKU-1015, บอร์ดพัฒนา ESP32-WROOM-32E 38PIN (CH340), โมดูลขับมอเตอร์ TB67H450 และจอแสดงผล TFT IPS 240×240 ST7789 ซึ่งทั้งหมดทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวตามคู่มือฉบับนี้

## 1.1 Features (คุณสมบัติเด่น)

- รองรับโมดูล ESP32 38PIN (ESP32-WROOM-32E / NodeMCU-32S / DevKitC) — เสียบลงซ็อกเก็ตได้โดยตรง

- DC Motor Driver 2 ช่อง — รองรับโมดูล TB6612FNG และ Ploto TB6612 V2 / TB67H450 (ใช้ขาควบคุมเพียง 4 ขา)

- Servo Motor Driver 3 ช่อง (GPIO19, GPIO32, GPIO33) พร้อมไฟเลี้ยง 5V จากวงจร DC-DC บนบอร์ด

- รองรับจอแสดงผล 2 แบบ: TFT LCD IPS 240×240 ST7789 (SPI) ขนาด 1.3" และ OLED 128×64 SSD1306 (I2C) ขนาด 0.96"

- GPIO & Analog Input 7 ช่อง (IO1–IO7) พร้อมคอนเนกเตอร์แบบ 3 ขา (S-V-G) ต่อเซนเซอร์ได้ทันที

- VR (Potentiometer) 1 ช่อง สำหรับทดลองอ่านค่า Analog และปรับค่าต่าง ๆ

- Switch (ปุ่มกด) 1 ช่อง พร้อม Hardware Pull-up บนบอร์ด

- พอร์ต I2C แบบ PH2.0 4P — ต่อ OLED และเซนเซอร์ I2C ภายนอกได้สะดวก

- DC-DC Step Down: รับไฟเข้า 6–12V ให้เอาต์พุต 5V / 3A รองรับโหลดกำลังสูง

- สวิตช์เปิด-ปิด (ON-OFF) และไฟแสดงสถานะ Power บนบอร์ด

- ขนาดบอร์ด 90 × 60 มม. พร้อมรูยึดมุมบอร์ด 4 จุด

รูปที่ 1: ส่วนประกอบหลักของบอร์ด SKU-1015 ESP32 Breakout Board

## 1.2 Pinout (แผนผังขาสัญญาณ)

ตารางต่อไปนี้คือการแมปขา (Pin Mapping) ระหว่างฟังก์ชันบนบอร์ดกับหมายเลข GPIO ของ ESP32 ซึ่งใช้อ้างอิงในโค้ดตัวอย่างทุกไฟล์ของโปรเจกต์นี้

| กลุ่ม | ชื่อขา | GPIO | หน้าที่ / หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| DC Motor | M1_IN1 | GPIO27 | Motor 1 Direction 1 (PWM ได้) |
| DC Motor | M1_IN2 | GPIO26 | Motor 1 Direction 2 (PWM ได้) |
| DC Motor | M2_IN1 | GPIO16 | Motor 2 Direction 1 (PWM ได้) |
| DC Motor | M2_IN2 | GPIO17 | Motor 2 Direction 2 (PWM ได้) |
| Servo | Servo1 | GPIO19 | Servo Motor ช่อง 1 |
| Servo | Servo2 | GPIO32 | Servo Motor ช่อง 2 |
| Servo | Servo3 | GPIO33 | Servo Motor ช่อง 3 |
| Analog In | IO1 | GPIO25 | Analog Input 1 |
| Analog In | IO2 | GPIO13 | Analog Input 2 |
| Analog In | IO3 | GPIO12 | Analog Input 3 |
| Analog In | IO4 | GPIO14 | Analog Input 4 |
| Analog In | IO5 | GPIO15 | Analog Input 5 |
| Analog In | IO6 | GPIO5 | Digital I/O (ไม่มี ADC) |
| Analog In | IO7 | GPIO35 | Analog Input 7 (Input-only) |
| I2C | SDA | GPIO21 | I2C Data — OLED / Sensor |
| I2C | SCL | GPIO22 | I2C Clock — OLED / Sensor |
| SPI Display | LCD_CLK | GPIO18 | SPI Clock ของจอ ST7789 |
| SPI Display | LCD_MOSI | GPIO23 | SPI MOSI ของจอ ST7789 |
| SPI Display | LCD_RES | GPIO4 | Reset จอ |
| SPI Display | LCD_DC | GPIO2 | Data/Command จอ (ใช้ร่วมกับ LED โมดูล) |
| VR | VR | GPIO34 | Potentiometer (Input-only) |
| Switch | SW | GPIO36 | ปุ่มกด Active LOW (Input-only, มี Pull-up บนบอร์ด) |

⚠️ ข้อควรระวัง: GPIO34, GPIO35 และ GPIO36 เป็นขา Input-only ใช้เป็นเอาต์พุตไม่ได้ และไม่มี Internal Pull-up ในตัวชิป (บอร์ดจัด Hardware Pull-up ให้ขา SW แล้ว) ส่วน GPIO2 ใช้ร่วมกับขา LCD_DC ของจอ TFT — หากต่อจออยู่ อย่าใช้ GPIO2 ทำงานอื่นพร้อมกัน

รูปที่ 2: ตาราง Pinout อย่างเป็นทางการของบอร์ด SKU-1015

# 2. Introduction (บทนำและข้อมูลจำเพาะ)

## 2.1 สินค้าในชุดพร้อมเรียนรู้ (Product Set)

| # | สินค้า | SKU | ราคา |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | บอร์ดขยาย ESP32 38PIN Breakout Board (บอร์ดหลักของคู่มือนี้) | SKU1015 | 590.- |
| 2 | บอร์ดพัฒนา ESP32-WROOM-32E/32UE 38PIN CH340 | SKU1016 | 350.- |
| 3 | โมดูลขับมอเตอร์ 2CH TB67H450 (ใช้แทน TB6612 ได้) | SKU1002 | 159.- |
| 4 | จอ TFT LCD SPI IPS 240×240 ST7789 ขนาด 1.3"/1.54" | SKU0014 | 160.- |

ลิงก์สินค้าทั้งหมดดูได้ที่หัวข้อ 4. Resources ท้ายเล่ม

## 2.2 Hardware Specification (ข้อมูลจำเพาะ)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| MCU (แนะนำ) | ESP32-WROOM-32E (ชิป ESP32-D0WD-V3 Revision 3) |
| CPU | Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6 @ 240 MHz |
| SRAM / Flash | 520 KB SRAM / 4 MB SPI Flash |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz (ไม่รองรับ 5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 BR/EDR + BLE |
| USB to Serial | CH340 (บนบอร์ด ESP32 DevKitC, พอร์ต USB Type-C) |
| ไฟเข้าบอร์ดขยาย | DC IN 6–12V (แจ็ค DC 6.5×2.1 มม. / เทอร์มินอล), สูงสุด 8A |
| DC-DC Step Down | เอาต์พุต 5V / 3A สำหรับ Servo และอุปกรณ์ต่อพ่วง |
| แรงดันลอจิก | 3.3V (ห้ามป้อน 5V เข้าขา I/O ของ ESP32 โดยตรง) |
| Motor Driver | 2 ช่อง ผ่านโมดูล TB6612FNG / TB67H450 (สูงสุด 3.5A ต่อช่อง) |
| Servo | 3 ช่อง (GPIO19, 32, 33) ไฟเลี้ยง 5V จากบอร์ด |
| จอแสดงผล | TFT IPS 240×240 ST7789 (SPI) หรือ OLED 128×64 SSD1306 (I2C 0x3C) |
| Analog Input | 7 ช่อง (IO1–IO7) + VR 1 ช่อง, ADC 12-bit (0–4095) |
| ขนาดบอร์ด | 90.0 × 60.0 มม. |

รูปที่ 3: ขนาดบอร์ด (Dimension) 90 × 60 มม. และแผนผังลายวงจร

## 2.3 IC และโมดูลสำคัญ

### ESP32-WROOM-32E (SKU1016)

โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นล่าสุดของซีรีส์ WROOM-32 จาก Espressif ภายในใช้ชิป ESP32-D0WD-V3 (Revision 3) ที่แก้ไขข้อบกพร่องทางฮาร์ดแวร์จากรุ่นก่อนหน้า ลดปัญหาความร้อนและเพิ่มความเสถียร รองรับ Arduino IDE, ESP-IDF และ MicroPython รุ่น 32UE มีจุดต่อสายอากาศภายนอกแบบ IPEX/U.FL สำหรับติดตั้งในตู้เหล็กหรืองานที่ต้องการระยะสัญญาณไกล (ต้องต่อสายอากาศก่อนเปิดใช้ WiFi เสมอ)

### CH340 (USB to Serial)

ชิปแปลงสัญญาณ USB เป็น Serial จาก WCH ทำหน้าที่อัปโหลดโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ลงบอร์ดผ่านพอร์ต USB Type-C รองรับ Windows / macOS / Linux โดย Windows 10 ขึ้นไปมักติดตั้ง Driver ให้อัตโนมัติ

### TB67H450 / TB6612FNG (Motor Driver — SKU1002)

โมดูลขับมอเตอร์ H-Bridge ที่เสียบลงบนบอร์ดขยายได้โดยตรง TB67H450 ของ TOSHIBA รองรับแรงดันมอเตอร์ 4.5–28V จ่ายกระแสต่อเนื่อง 3.5A ต่อช่อง (พีค 4.5A) สูงกว่า TB6612FNG เดิม (1.2A) มาก พร้อมวงจรป้องกันอุณหภูมิสูง (TSD) กระแสเกิน (ISD) และแรงดันตก (UVLO) ในตัว ควบคุมด้วยขา IN1/IN2 ต่อช่อง โดยป้อนสัญญาณ PWM เพื่อปรับความเร็วได้ถึง 100 kHz

### ST7789 TFT IPS 240×240 (SKU0014)

จอสี TFT LCD เทคโนโลยี IPS มุมมองกว้าง 178 องศา ความละเอียด 240×240 พิกเซล สื่อสารผ่าน SPI ใช้ไฟ 3.3V ใช้งานกับไลบรารี TFT_eSPI ซึ่งโปรเจกต์นี้ตั้งค่า User_Setup.h ให้ตรงกับบอร์ดเรียบร้อยแล้ว

### SSD1306 OLED 128×64 (อุปกรณ์เสริม)

จอ OLED ขนาด 0.96 นิ้ว สื่อสารผ่าน I2C (Address 0x3C) เสียบที่ซ็อกเก็ตจอด้านขวาของบอร์ดหรือพอร์ต I2C PH2.0 ได้ ใช้ไลบรารี Adafruit_SSD1306 + Adafruit_GFX

# 3. User Guide — ขั้นตอนการใช้งานแบบจับมือทำ (Step by Step)

🗺️ Road Map ภาพรวม: STEP 1 ติดตั้ง Arduino IDE 2 → STEP 2 ติดตั้ง Driver CH340 → STEP 3 เพิ่ม ESP32 Board Package → STEP 4 ตั้งค่าบอร์ดและ Port → STEP 5 อัปโหลดโปรแกรมแรก → STEP 6 ติดตั้ง Library → ทดลอง Example Basic / Advance

## 3.1 STEP 1 — ดาวน์โหลดและติดตั้ง Arduino IDE 2

- เปิดเบราว์เซอร์ ไปที่ https://www.arduino.cc/en/software

- Windows: เลือก "Win 10 and newer, 64 bits" (.exe) | macOS: เลือกตามชนิดชิป Intel/Apple Silicon (.dmg) | Linux: เลือก AppImage 64 bits

- ติดตั้งตามปกติ: Windows ดับเบิลคลิก .exe → Next → Install | macOS ลากไอคอนไปโฟลเดอร์ Applications | Linux สั่ง chmod +x แล้วรันไฟล์ .AppImage

- เปิดโปรแกรม Arduino IDE 2 ขึ้นมา จะพบหน้าจอ Welcome พร้อม Sketch เปล่า

💡 ทริป: แนะนำ Arduino IDE 2.x ขึ้นไป มี Auto-complete, Serial Plotter และ Boards Manager ในตัว ใช้งานง่ายกว่ารุ่น 1.8 มาก

## 3.2 STEP 2 — ติดตั้ง Driver USB-to-Serial (CH340)

บอร์ด ESP32 DevKitC ในชุดใช้ชิป CH340 หากเสียบสาย USB แล้วคอมพิวเตอร์ไม่พบพอร์ต ให้ติดตั้ง Driver ดังนี้

### Windows

- ไปที่ https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html แล้วดาวน์โหลด CH341SER.EXE

- รันไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม INSTALL รอจนขึ้น Driver install success

- เสียบสาย USB Type-C จากบอร์ดเข้าคอมพิวเตอร์ → เปิด Device Manager → หมวด Ports (COM & LPT) ควรพบ "USB-SERIAL CH340 (COMx)"

### macOS

- ดาวน์โหลด Driver จาก https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_MAC_ZIP.html แล้วติดตั้งไฟล์ .pkg

- ไปที่ System Settings → Privacy & Security → กด Allow ให้ Driver ของ WCH แล้วรีสตาร์ทเครื่อง

### Linux (Ubuntu/Debian)

# Linux ส่วนใหญ่มี Driver ch341 ในเคอร์เนลแล้ว ตรวจสอบพอร์ต: ls /dev/ttyUSB* # หากเปิดพอร์ตไม่ได้ ให้เพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้เข้ากลุ่ม dialout: sudo usermod -aG dialout $USER # จากนั้น Logout/Login ใหม่

✅ วิธีตรวจสอบพอร์ตที่ถูกต้อง: ถอดสาย USB → จดรายชื่อพอร์ตที่มี → เสียบสายกลับ → พอร์ตใหม่ที่โผล่ขึ้นมาคือพอร์ตของบอร์ด

## 3.3 STEP 3 — เพิ่ม ESP32 Board Package เข้า Arduino IDE

- เปิด File → Preferences (macOS: Arduino IDE → Settings)

- ที่ช่อง "Additional boards manager URLs" วาง URL ต่อไปนี้ (หากมี URL อื่นอยู่แล้ว ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ไม่ต้องลบของเดิม)

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

- กด OK แล้วไปที่ Tools → Board → Boards Manager… (หรือ Ctrl+Shift+B)

- พิมพ์ค้นหา esp32 → เลือก "esp32 by Espressif Systems" → เลือกเวอร์ชัน 2.0.17 → กด Install (ดาวน์โหลดประมาณ 300–500 MB ใช้เวลา 3–10 นาที)

⚠️ ข้อควรระวัง: โค้ดตัวอย่างในโปรเจกต์นี้ใช้ API ของ ESP32 core เวอร์ชัน 2.x (ledcSetup/ledcAttachPin) หากติดตั้งเวอร์ชัน 3.x ฟังก์ชัน PWM จะเปลี่ยนเป็น ledcAttach(pin, freq, res) และ ledcWrite(pin, duty) — แนะนำให้ใช้ v2.0.17 เพื่อให้ตรงกับตัวอย่างทุกไฟล์

## 3.4 STEP 4 — ตั้งค่าบอร์ดและเลือก Port

- เสียบโมดูล ESP32 38PIN ลงซ็อกเก็ตกลางบอร์ดขยาย (สังเกตทิศทาง: พอร์ต USB หันไปทางขอบล่างของบอร์ดตามซิลค์สกรีน) แล้วต่อสาย USB เข้าคอมพิวเตอร์

- ไปที่ Tools → Board → esp32 → เลือก "ESP32 Dev Module"

- ตั้งค่าใน Tools ตามตาราง แล้วเลือก Tools → Port ให้ตรงกับพอร์ตของบอร์ด (Windows: COMx | macOS: /dev/cu.wchusbserial-xxxx | Linux: /dev/ttyUSB0)

| การตั้งค่า (Tools Menu) | ค่าที่แนะนำ |
| --- | --- |
| Board | ESP32 Dev Module |
| Upload Speed | 921600 (ถ้าอัปโหลดพลาดบ่อย ลดเป็น 115200) |
| CPU Frequency | 240MHz (WiFi/BT) |
| Flash Frequency / Mode | 80MHz / QIO |
| Flash Size | 4MB (32Mb) |
| Partition Scheme | Default 4MB with spiffs |
| Core Debug Level | None |
| PSRAM | Disabled (WROOM-32E ไม่มี PSRAM) |

## 3.5 STEP 5 — อัปโหลดโปรแกรมแรก (Hello World)

เปิดไฟล์ Arduino_Example_Basic/01_HelloWorld_Serial/01_HelloWorld_Serial.ino จากโปรเจกต์ หรือพิมพ์โค้ดต่อไปนี้ลง Sketch ใหม่

// SKU-1015 — Hello World (โปรแกรมแรก) int counter = 0; void setup() { Serial.begin(115200); delay(1000); Serial.println("========================================"); Serial.println(" SKU-1015 ESP32 Breakout Board"); Serial.println(" Hello World! - Board is Ready!"); Serial.println("========================================"); Serial.printf(" Chip Model : %s\n", ESP.getChipModel()); Serial.printf(" CPU Freq : %d MHz\n", getCpuFrequencyMhz()); Serial.printf(" Flash Size : %d bytes\n", ESP.getFlashChipSize()); } void loop() { counter++; Serial.printf("[%4d] Uptime: %lu s\n", counter, millis() / 1000); delay(1000); }

- กดปุ่ม ✔ (Verify) เพื่อคอมไพล์ตรวจสอบโค้ด รอจนขึ้น "Done compiling"

- กดปุ่ม → (Upload) รอจนขึ้น "Done uploading"

- เปิด Tools → Serial Monitor (Ctrl+Shift+M) ตั้ง Baud Rate เป็น 115200 แล้วกดปุ่ม EN/RST บนบอร์ด ควรเห็นข้อความ Hello World และ Uptime นับขึ้นทุกวินาที

💡 ทริป: อัปโหลดไม่ผ่าน ขึ้น "Connecting........_____": กดปุ่ม BOOT (IO0) ค้างไว้ระหว่างที่ IDE กำลัง Connecting แล้วปล่อยเมื่อเริ่มอัปโหลด บอร์ดจะเข้าโหมด Download ทันที และตรวจสอบว่าสาย USB เป็นสายส่งข้อมูล (ไม่ใช่สายชาร์จอย่างเดียว)

## 3.6 STEP 6 — ติดตั้ง Library ที่จำเป็น

โปรเจกต์นี้เตรียมไลบรารีที่ตั้งค่าแล้วไว้ให้ในโฟลเดอร์ Arduino_Library/ วิธีติดตั้งคือคัดลอกทุกโฟลเดอร์ไปวางที่โฟลเดอร์ libraries ของ Arduino แล้วรีสตาร์ท IDE

คัดลอกจาก: SKU-1015_ESP32BreakoutBoard/Arduino_Library/ ├── TFT_eSPI/ (จอ TFT ST7789 — ตั้งค่าแล้ว) ├── Adafruit_GFX_Library/ (กราฟิกพื้นฐาน) ├── Adafruit_SSD1306/ (จอ OLED) └── ESP32Servo/ (เซอร์โว) ไปวางที่: Documents/Arduino/libraries/

⚠️ ข้อควรระวัง: ไลบรารี TFT_eSPI ต้องตั้งค่าไฟล์ User_Setup.h ให้ตรงกับบอร์ด — เวอร์ชันในโปรเจกต์นี้ตั้งค่าให้แล้ว (ST7789, 240×240, TFT_SCLK=18, TFT_MOSI=23, TFT_RST=4, TFT_DC=2, TFT_CS=-1, สี BGR, Inversion ON, SPI 40MHz) หากติดตั้ง TFT_eSPI ใหม่จาก Library Manager หรืออัปเดตเวอร์ชัน จะต้องแก้ User_Setup.h ใหม่ทุกครั้ง

// ===== สรุปค่า User_Setup.h สำหรับ SKU-1015 ===== #define ST7789_DRIVER #define TFT_WIDTH 240 #define TFT_HEIGHT 240 #define TFT_RGB_ORDER TFT_BGR #define TFT_INVERSION_ON #define TFT_MISO -1 #define TFT_MOSI 23 #define TFT_SCLK 18 #define TFT_CS -1 // จอ 7 พินไม่มีขา CS #define TFT_DC 2 #define TFT_RST 4 #define SPI_FREQUENCY 40000000

## 3.7 Example Basic — ตัวอย่างพื้นฐาน 10 บท

ตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์ Arduino_Example_Basic/ เรียงจากง่ายไปยาก แนะนำให้ทำตามลำดับ ทุกตัวอย่างเปิด Serial Monitor ที่ 115200 baud

| บท | ตัวอย่าง | สิ่งที่ได้เรียนรู้ | ขาที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | HelloWorld_Serial | Serial และข้อมูลชิป | - |
| 02 | Blink_LED | digitalWrite เปิด-ปิด LED | GPIO2 |
| 03 | Button_Switch | digitalRead + Debounce | GPIO36 |
| 04 | AnalogRead_VR | ADC 12-bit อ่านค่า VR | GPIO34 |
| 05 | AnalogRead_All | อ่าน Analog หลายช่อง | IO1–IO7 |
| 06 | PWM_Fade | PWM (LEDC) หรี่ไฟ | GPIO5 |
| 07 | Servo_Sweep | ควบคุม Servo 3 ตัว | GPIO19,32,33 |
| 08 | DCMotor_Basic | H-Bridge เดินหน้า-ถอยหลัง | GPIO27,26,16,17 |
| 09 | I2C_Scanner | สแกนหาอุปกรณ์ I2C | GPIO21,22 |
| 10 | WiFi_Scan | WiFi Scan + Connect | - |

### ตัวอย่างที่ 3: อ่านปุ่มกด (Button_Switch)

สวิตช์บนบอร์ดต่อกับ GPIO36 แบบ Active LOW (กดแล้วเป็น 0) โดยบอร์ดมีตัวต้านทาน Pull-up ให้แล้ว จึงใช้ pinMode(SW_PIN, INPUT) ธรรมดา ห้ามใช้ INPUT_PULLUP เพราะ GPIO36 ไม่มี Pull-up ภายใน

#define SW_PIN 36 // สวิตช์บนบอร์ด (Active LOW) bool lastState = HIGH; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(SW_PIN, INPUT); // GPIO36 ไม่มี Internal Pull-up } void loop() { bool state = digitalRead(SW_PIN); if (state == LOW && lastState == HIGH) { // ตรวจจับขอบขาลง Serial.println("Button Pressed!"); delay(50); // Debounce } lastState = state; delay(10); }

### ตัวอย่างที่ 4: อ่านค่า VR (AnalogRead_VR)

VR (Potentiometer) บนบอร์ดต่อกับ GPIO34 อ่านค่าด้วย analogRead() ได้ 0–4095 (12-bit) เทียบแรงดัน 0–3.3V ใช้สูตร voltage = raw × 3.3 / 4095.0

#define VR_PIN 34 void loop() { int raw = analogRead(VR_PIN); // 0-4095 float volt = raw * 3.3 / 4095.0; // แปลงเป็นโวลต์ int percent = map(raw, 0, 4095, 0, 100); // แปลงเป็น % Serial.printf("VR: %4d ¦ %.2f V ¦ %3d %%\n", raw, volt, percent); delay(200); }

### ตัวอย่างที่ 7: ควบคุม Servo 3 ช่อง (Servo_Sweep)

ใช้ไลบรารี ESP32Servo แทน Servo.h เดิม เสียบ Servo ที่ช่อง Servo1–Servo3 (สายสีน้ำตาล/ดำ = G, แดง = V, ส้ม/เหลือง = S) และต้องต่อไฟ DC IN 6–12V เพื่อให้วงจร 5V/3A จ่ายไฟให้ Servo

#include <ESP32Servo.h> Servo servo1, servo2, servo3; void setup() { servo1.attach(19); // Servo1 = GPIO19 servo2.attach(32); // Servo2 = GPIO32 servo3.attach(33); // Servo3 = GPIO33 } void loop() { for (int a = 0; a <= 180; a += 2) { // กวาด 0 -> 180 องศา servo1.write(a); servo2.write(a); servo3.write(180 - a); delay(15); } for (int a = 180; a >= 0; a -= 2) { // กวาดกลับ servo1.write(a); servo2.write(a); servo3.write(180 - a); delay(15); } }

⚠️ ข้อควรระวัง: อย่าจ่ายไฟ Servo หรือมอเตอร์จากพอร์ต USB อย่างเดียว — กระแสไม่พอและอาจทำให้พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์เสียหาย ให้ต่ออะแดปเตอร์/แบตเตอรี่ 6–12V เข้าบอร์ดเสมอเมื่อใช้งานมอเตอร์หรือ Servo

### ตัวอย่างที่ 8: ควบคุมมอเตอร์ DC 2 ช่อง (DCMotor_Basic)

เสียบโมดูล TB6612FNG หรือ TB67H450 ลงตำแหน่ง MOTOR DRIVER บนบอร์ด ต่อมอเตอร์ที่เทอร์มินอล M1/M2 ควบคุมทิศทางและความเร็วด้วยการจ่าย PWM ที่ขา IN1/IN2 ของแต่ละช่อง

#define M1_IN1 27 #define M1_IN2 26 #define M2_IN1 16 #define M2_IN2 17 void setup() { // ESP32 core 2.x: ผูก PWM channel เข้ากับขา ledcSetup(0, 1000, 8); ledcAttachPin(M1_IN1, 0); ledcSetup(1, 1000, 8); ledcAttachPin(M1_IN2, 1); ledcSetup(2, 1000, 8); ledcAttachPin(M2_IN1, 2); ledcSetup(3, 1000, 8); ledcAttachPin(M2_IN2, 3); } // ควบคุม: speed = -255..255 (ค่าลบ = ถอยหลัง) void motorControl(int motor, int speed) { speed = constrain(speed, -255, 255); int chA = (motor == 1) ? 0 : 2; int chB = (motor == 1) ? 1 : 3; if (speed >= 0) { ledcWrite(chA, speed); ledcWrite(chB, 0); } else { ledcWrite(chA, 0); ledcWrite(chB, -speed); } } void loop() { motorControl(1, 200); motorControl(2, 200); delay(2000); // เดินหน้า motorControl(1, 0); motorControl(2, 0); delay(1000); // หยุด motorControl(1, -200); motorControl(2, -200); delay(2000); // ถอยหลัง motorControl(1, 200); motorControl(2, -200); delay(1500); // หมุนตัว }

### ตัวอย่างที่ 9: I2C Scanner

เครื่องมือ Debug ที่ควรใช้ก่อนเขียนโปรแกรม I2C ทุกครั้ง — ตรวจว่าบอร์ดมองเห็น OLED (0x3C) หรือเซนเซอร์ที่ต่อผ่านพอร์ต PH2.0 หรือไม่

#include <Wire.h> void setup() { Serial.begin(115200); Wire.begin(21, 22); // SDA=21, SCL=22 } void loop() { byte count = 0; for (byte addr = 1; addr < 127; addr++) { Wire.beginTransmission(addr); if (Wire.endTransmission() == 0) { Serial.printf("Found device at 0x%02X\n", addr); count++; } } if (count == 0) Serial.println("No I2C devices found!"); delay(3000); }

## 3.8 Example Advance — ตัวอย่างขั้นสูง

ตัวอย่างในโฟลเดอร์ Arduino_Example_Advance/ ใช้จอแสดงผลและอุปกรณ์หลายตัวพร้อมกัน ควรผ่าน Example Basic มาก่อน

### Advance 1: แสดงค่า Analog บนจอ TFT (LCD_AnalogInput)

เสียบจอ ST7789 ที่ซ็อกเก็ตจอด้านขวาของบอร์ด (เรียงขา GND-VCC-SCK-SDA-RES-DC-BLK ตามซิลค์สกรีน) แล้วใช้ไลบรารี TFT_eSPI แสดงค่า Analog 5 ช่องแบบเรียลไทม์

#include <TFT_eSPI.h> TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); const int analogPins[5] = {25, 13, 12, 14, 15}; void setup() { tft.init(); tft.setRotation(0); tft.fillScreen(TFT_BLACK); tft.setTextSize(2); tft.setTextColor(TFT_GREEN, TFT_BLACK); tft.setCursor(20, 10); tft.println("Analog Monitor"); } void loop() { tft.fillRect(0, 40, 240, 200, TFT_BLACK); for (int i = 0; i < 5; i++) { tft.setCursor(10, 50 + i * 30); tft.printf("AIN%d (GPIO%d): %4d", i + 1, analogPins[i], analogRead(analogPins[i])); } delay(500); }

### Advance 2: จอ OLED SSD1306 (OLED_I2C)

เดโมความสามารถของจอ OLED 128×64 เต็มรูปแบบ ทั้งวาดเส้น รูปทรง ข้อความ และแอนิเมชัน ใช้ I2C Address 0x3C — หากจอไม่ติด ให้รัน I2C Scanner ตรวจสอบก่อน

#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, -1); void setup() { if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { for (;;); // ไม่พบจอ } display.clearDisplay(); display.setTextSize(2); display.setTextColor(WHITE); display.setCursor(0, 0); display.println("SKU-1015"); display.println("by Massmore"); display.display(); // ต้องเรียกทุกครั้งที่วาดเสร็จ } void loop() {}

### Advance 3: VR ควบคุม Servo (ServoMotor)

หมุน VR เพื่อควบคุมมุม Servo 2 ตัวแบบเรียลไทม์ (ตัวที่สองหมุนสวนทาง) พร้อมปุ่ม SW สลับสถานะ LED — เป็นพื้นฐานของการทำแขนกลควบคุมด้วยมือ

### Advance 4: โปรแกรมทดสอบโรงงาน (SKU_1015_ESP32_FACTORY_TEST)

โปรแกรมรวมที่ใช้ทดสอบบอร์ดก่อนส่งจากโรงงาน แสดงผลบนจอ TFT แบ่งเป็น 3 หน้า กดปุ่ม SW เพื่อเปลี่ยนหน้า: หน้า 1 ทดสอบ Analog/Digital ทั้ง 7 ช่องพร้อมกราฟแท่ง, หน้า 2 ทดสอบ VR + Servo 3 ตัว, หน้า 3 ทดสอบมอเตอร์เดินหน้า-หยุด-ถอยหลังอัตโนมัติ — ใช้โปรแกรมนี้ตรวจบอร์ดหลังแกะกล่องได้เลย

รูปที่ 4: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานร่วมกับจอ TFT ST7789 บนบอร์ดจริง

### โปรเจกต์ต่อยอด: หุ่นยนต์รถ 2 ล้อ + เซอร์โว

นำความรู้จากตัวอย่างมอเตอร์และเซอร์โวมารวมกันเป็นหุ่นยนต์รถขับเคลื่อน 2 ล้อ: ล้อซ้ายต่อ M1, ล้อขวาต่อ M2, เซอร์โวช่อง Servo1 ใช้เป็นคอหมุนเซนเซอร์หรือแขนหนีบ ต่อเซนเซอร์วัดระยะ/เส้นที่ช่อง IO1–IO7 แล้วเขียนลอจิกหลบสิ่งกีดขวางหรือเดินตามเส้น

// โครงหุ่นยนต์รถ 2 ล้อ (ล้อซ้าย=M1, ล้อขวา=M2) void drive(int left, int right) { // -255..255 motorControl(1, left); motorControl(2, right); } void loop() { drive(200, 200); delay(1500); // เดินหน้า drive(-200, -200); delay(1000); // ถอยหลัง drive(200, -200); delay(700); // หมุนตัวขวา drive(0, 0); delay(500); // หยุด }

💡 ทริป: ถ้าหุ่นยนต์เลี้ยวผิดทางหรือล้อหมุนสวนทาง ให้สลับสายมอเตอร์ที่เทอร์มินอล หรือสลับค่าซ้าย/ขวาในฟังก์ชัน drive() และการต่อเซนเซอร์ที่ช่อง IO ให้เสียบตามลำดับ S (Signal), V (5V), G (GND) ตามซิลค์สกรีนบนบอร์ด

# 4. Resources (แหล่งข้อมูลและดาวน์โหลด)

## 4.1 GitHub

| รายการ | URL |
| --- | --- |
| โปรเจกต์นี้ (โค้ด+คู่มือ+ไลบรารี) | https://github.com/Massmore/SKU-1015_ESP32BreakoutBoard |
| ESP32 Arduino Core (Espressif) | https://github.com/espressif/arduino-esp32 |
| TFT_eSPI (Bodmer) | https://github.com/Bodmer/TFT_eSPI |
| ESP32Servo | https://github.com/madhephaestus/ESP32Servo |
| Adafruit SSD1306 | https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306 |
| Adafruit GFX Library | https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library |

## 4.2 Document & Datasheet

| IC / อุปกรณ์ | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- |
| ESP32-WROOM-32E/32UE Datasheet | Document/Datasheet/ หรือ espressif.com |
| ESP32 Technical Reference Manual | https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf |
| CH340 Datasheet | Document/Datasheet/CH340DS1.PDF |
| TB67H451/TB67H450 Datasheet | Document/Datasheet/ หรือ toshiba.semicon-storage.com |
| ST7789 Datasheet | https://www.newhavendisplay.com/appnotes/datasheets/LCDs/ST7789V.pdf |
| Arduino ESP32 Documentation | https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32 |
| สินค้าและบทความ Massmore | https://www.massmore.shop / https://www.massmore.shop/docs |

## 4.3 Troubleshooting — แก้ปัญหาที่พบบ่อย

| อาการ | สาเหตุที่พบบ่อย | วิธีแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| ไม่พบพอร์ต COM | ยังไม่ติดตั้ง Driver CH340 / สาย USB ชาร์จอย่างเดียว | ติดตั้ง Driver ตาม STEP 2 และเปลี่ยนเป็นสายส่งข้อมูล |
| อัปโหลดไม่ผ่าน (Connecting...) | บอร์ดไม่เข้าโหมด Download | กดปุ่ม BOOT ค้างระหว่าง Connecting แล้วปล่อย / ลด Upload Speed เป็น 115200 |
| Serial Monitor ไม่แสดงผล | Baud Rate ไม่ตรง | ตั้งเป็น 115200 ให้ตรงกับ Serial.begin() |
| จอ TFT ไม่ติด / สีเพี้ยน | User_Setup.h ไม่ตรงบอร์ด | ใช้ TFT_eSPI จากโฟลเดอร์ Arduino_Library ของโปรเจกต์ หรือตั้งค่าตามหัวข้อ 3.6 |
| จอ OLED ไม่ติด | Address ผิด / สายหลวม | รัน I2C Scanner ต้องพบ 0x3C และเช็คการเสียบขา |
| Servo กระตุก / ไม่หมุน | ไฟเลี้ยงไม่พอ | ต่อไฟ DC IN 6–12V อย่าใช้ไฟ USB อย่างเดียว |
| มอเตอร์ไม่หมุน | ไม่ได้เสียบโมดูล Driver / ไฟไม่พอ | เสียบ TB6612/TB67H450 ให้ถูกทิศ ต่อไฟ DC IN และเปิดสวิตช์ ON |
| ปุ่ม SW อ่านค่าไม่ได้ | ใช้ INPUT_PULLUP กับ GPIO36 | ใช้ pinMode(36, INPUT) เพราะ GPIO36 ไม่มี Pull-up ภายใน |
| analogRead ได้ 0 ตลอด | ใช้ขา IO6 (GPIO5) | GPIO5 ไม่มี ADC — ใช้เป็น Digital หรือย้ายไปช่องอื่น |
| WiFi หาเครือข่ายไม่เจอ | Router เป็น 5 GHz | ESP32 รองรับเฉพาะ 2.4 GHz เปิดคลื่น 2.4 GHz ที่ Router |

## 4.4 เคล็ดลับเพิ่มเติม (Pro Tips)

- ใช้ ledcWrite ที่ความถี่ 1–20 kHz กับมอเตอร์ DC — ความถี่สูงกว่า 20 kHz จะพ้นย่านหูคน ลดเสียงหวีดจากมอเตอร์

- อ่านค่า ADC ให้เนียนขึ้นด้วยการอ่านซ้ำหลายครั้งแล้วเฉลี่ย (Moving Average) เพราะ ADC ของ ESP32 มีสัญญาณรบกวนพอสมควร

- ต้องการหน่วยความจำโปรแกรมเพิ่ม เปลี่ยน Partition Scheme เป็น "Huge APP (3MB No OTA)"

- โหมดประหยัดพลังงาน: esp_deep_sleep_start() ทำให้ ESP32 กินไฟเพียงหลัก µA เหมาะกับงานแบตเตอรี่

- ต่อยอด IoT: ส่งค่าเซนเซอร์ขึ้น Blynk / Firebase / MQTT ผ่าน WiFi ได้ทันทีจากตัวอย่างบทที่ 10

SKU-1015 ESP32 Breakout Board  |  by Massmore  |  www.massmore.shop  |  Version 1.0